Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy 2 mostów:

- Most na rzece Węgierka w m. Dobrzankowo

- Most na rzece Węgierka w m. Bogate.

Most w m. Dobrzankowo.

Most usytuowany jest w km 0+092 drogi powiatowej nr 3232W Dobrzankowo - Fijałkowo - Wyrąb Karwacki, droga klasy L

Most jest dwuprzęsłowy o schemacie statycznym 2-ch belek swobodnie podpartych.

Długość mostu w osiach podparcia na skrajnych podporach 29,44 m.

Szerokość całkowita mostu – 9,92 m.

Na szerokość jezdni składa się jezdnia o szerokości 7,00 m oraz dwie zabudowy chodnikowe o szerokości po 1,46 m.

Nawierzchnia na moście asfaltowa.

Przyczółki mostu żelbetowe pełnościenne ze skrzydełkami podwieszonymi równolegle do osi podłużnej mostu, posadowione na żelbetowych palach wbijanych.

Filar mostu w postaci 4-słupowej ramy, której słupy dołem zmocowane są w ławie fundamentowej a górą zwieńczone oczepem żelbetowym – posadowiony na żelbetowych palach wbijanych.

Ustrój nośny wykonany z żelbetowych belek prefabrykowanych typu CZDP, zespolonych prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o gr. 12 cm. Izolacja płyty pomostu położona jest bezpośrednio na płytach żelbetowych.

Zabudowy chodnikowe wykonane są z żelbetowych prefabrykatów mocowanych do płyty pomostu za pomocą śrub.

Projekt przebudowy powinien obejmować:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i zabudów chodnikowych do poziomu żelbetowych

płyt pomostu,

- pogrubienie płyty pomostu o ok. 10 cm z zespoleniem z istniejącą płytą pomostu,

- ułożenie izolacji z pap zgrzewalnych,

- wykonanie zabudów chodnikowych z barieroporęczami mostowymi spełniającymi

obowiązujące wymagania,

- wykonanie systemu odwodnienia mostu,

- wykonanie płyt najazdowych na dojazdach do mostu,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej na moście,

- korektę wysokościową dojazdów do mostu jeśli będzie taka konieczność,

- umocnienie stożków nasypu,

- wykonanie ścieków skarpowych i schodów skarpowych,

- jezdnia na moście ma mieć szerokość 7,00 m, a szerokości użytkowe chodników dla

pieszych po 1,25 m

Po przebudowie należy zachować istniejący schemat statyczny mostu.

Most w m. Bogate.

Most usytuowany jest w km 4+468 drogi powiatowej nr 3233W Dobrzankowo - Helenowo – Bogate, droga klasy L

Most jest trzyprzęsłowy o schemacie statycznym 3-ch belek swobodnie podpartych.

Długość płyty pomostu wynosi – 36,08 m.

Szerokość całkowita mostu – 8,92 m.

Na szerokość jezdni składa się jezdnia o szerokości 6,00 m oraz dwie zabudowy chodnikowe o szerokości po 1,46 m.

Nawierzchnia na moście asfaltowa.

Przyczółki mostu żelbetowe pełnościenne ze skrzydełkami podwieszonymi równolegle do osi podłużnej mostu, posadowione na żelbetowych palach wbijanych.

Filary mostu w postaci 3-słupowych ram, których słupy dołem zmocowane są w ławie fundamentowej a górą zwieńczone oczepem żelbetowym – posadowione na żelbetowych palach wbijanych.

Ustrój nośny wykonany z żelbetowych belek prefabrykowanych typu GROMNIK o długości po 12,00 m. Izolacja położona jest bezpośrednio na górnych powierzchniach belek GROMNIK.

Zabudowy chodnikowe wykonane są z żelbetowych prefabrykatów mocowanych do płyty pomostu za pomocą śrub.

Projekt przebudowy powinien obejmować:

- rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni i zabudów chodnikowych do poziomu żelbetowych

płyt pomostu,

- pogrubienie płyty pomostu o ok. 10 cm z zespoleniem z istniejącą płytą pomostu,

- ułożenie izolacji z pap zgrzewalnych,

- wykonanie zabudów chodnikowych z barieroporęczami mostowymi spełniającymi

obowiązujące wymagania,

- wykonanie systemu odwodnienia mostu,

- wykonanie płyt najazdowych na dojazdach do mostu,

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej na moście,

- korektę wysokościową dojazdów do mostu jeśli będzie taka konieczność,

- umocnienie stożków nasypu,

- wykonanie ścieków skarpowych i schodów skarpowych,

- jezdnia na moście ma mieć szerokość 7,00 m, a szerokości użytkowe chodników dla

pieszych po 1,25 m

Po przebudowie należy zachować istniejący schemat statyczny mostu.

WYMAGANIA:

1. 	Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na własny koszt wszelkich niezbędnych  opinii i uzgodnień.

2. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,   w szczególności:

a)	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013.1409 j.t z późn. zm.) i obowiązującymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi;

b)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z póź. zm.).

c)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013.1129 j.t  z późn. zm.).

d)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

3. 	Zamawiający przekaże wykonawcy mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych.

4. 	Zaleca się sprawdzenie warunków związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu  błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

5. 	Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

6.	Wszystkie szczegóły dotyczące opracowania projektu będą uzgadniane przez  Zamawiającego na roboczo.

7.	Proponowane materiały i urządzenia występujące w dokumentacji projektowej należy opisać z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia.

Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie można opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku opisowi towarzyszyć będą określenia „lub równoważny”, co w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności. Ponadto, Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych;

UWAGA!

Zamawiający zastrzega, że przy odbiorze dokumentacji projektowej będzie dokonywał sprawdzenia pod kątem zastosowania przez wykonawcę wyżej opisanych zasad. Dokumentacja projektowa, która będzie zawiera nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie bez wskazania parametrów oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności nie zostanie przez Zamawiającego odebrana.

Zakres usługi dla każdego z projektów

1. Projekt budowlany – 5 egz. papierowych i 1 egz. w pdf na płycie CD lub DVD

2. Projekt wykonawczy – 5 egz. papierowych i 1 egz. w pdf na płycie CD lub DVD

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

4. Przedmiary robót  w wersji edytowalnej

7. Operat wodno-prawny o ile będzie wymagany