Część III - Opis przedmiotu zamówienia

„Materiały do naprawy nawierzchni drogowych”

            - Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego tj. kationowej emulsji asfaltowej, masy do stosowania na zimno, kruszywa o fracji 2-5 i pospółki drogowej. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 cześci:

Część 1 – dostawa kationowej emulsji asfaltowej

Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC- tzw. K1-65 (wg normy PN- EN 138008) do Sekcji Służby Interwencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu pod adresem ul. Warszawska 24, 069-323 Jednorożec. Dostarczony produkt zamawiający wykorzysta do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych metodą wielokrotnego powierzchniowego utrwalenia. Prace remontowe wykonywane będą przez pracowników liniowych zamawiającego,  na drogach powiatowych, obciążonych ruchem od KR1 do KR4.

Ze względu na charakter prac do jakich zostanie wykorzystana, emulsja odpowiadać ma co do właściwości wielkościom zawartym w Tablicy 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych, stosowanych do powierzchniowych utrwaleń, w ogólnych specyfikacjach technicznych D – 05.03.08a „REMONT  CZĄSTKOWY  NAWIERZCHNI POWIERZCHNIOWO  UTRWALONEJ”. W szczególności dla rodzaju emulsji C65B3 PU/RC brane będą pod uwagę właściwości:

                - Zawartość lepiszcza- od 63 do 67%

                - Indeks rozpadu 3

Zakres dostawy obejmuje:

1) Bezgotówkową sprzedaż towaru (emulsja) - 180 ton

2) Załadunek na transport Dostawcy

3) Transport i rozładunek pod adresem ul. Warszawska 24a, 06-323 Jednorożec

Dopuszczalność do stosowania objętych zamówieniem towarów Wykonawca potwierdzi aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz krajową deklaracją zgodności . Podstawę odwołania stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Część 2 – dostawa masy do stosowania na zimno workowanej

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0-8 mm do wbudowania na zimno (dalej zwana masy do stosowania na zimno) w opakowaniach o masie 25-30 kg – z przeznaczeniem do bieżących remontów cząstkowych wykonywanych na drogach powiatowych.

Zakres dostawy obejmuje:

1) Bezgotówkową sprzedaż towaru (masa do stosowania na zimno) - 150 ton

2) Załadunek na transport Dostawcy

3) Transport i rozładunek staraniem Wykonawcy pod adresem ul. Warszawska 24a, 06-323 Jednorożec

Dopuszczalność do stosowania objętych zamówieniem towarów Dostawca potwierdzi aprobatą techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz krajową deklaracją zgodności. Podstawę odwołania stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Część 3 – dostawa kruszywa naturalnego łamanego płukanego  2-5

Dostawa kruszywa naturalnego zgodnie PN-EN 13043 tj. kruszywo naturalne łamane, płukane 2-5 mm.

Zakres dostawy obejmuje:

1) Bezgotówkową sprzedaż towaru (kruszywo 2-5) – 1200 ton

2) Załadunek na transport Dostawcy

3) Transport i rozładunek pod adresem ul. Warszawska 24a, 06-323 Jednorożec lub ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz

Dopuszczalność do stosowania objętych zamówieniem towarów Wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności . Podstawę odwołania stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Część 4 – dostawa pospółki drogowej

Dostawa kruszywa naturalnego wg PN-EN 13043 tj. pospółka w ilości 1000 ton. Zawartość sumy frakcji żwirowej i kamienistej pomiędzy 10 a 50% ( 50 % ≥ fk+fż > 10 % ), frakcji iłowej w ilości poniżej 2%. Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.

Zakres dostawy obejmuje:

1) Bezgotówkową sprzedaż towaru (pospółka) – 1000 ton

2) Załadunek na transport Dostawcy

3) Transport i rozładunek pod adresem ul. Warszawska 24a, 06-323 Jednorożec lub ul. Ruda 1, 06-300 Przasnysz

Dopuszczalność do stosowania objętych zamówieniem towarów Wykonawca potwierdzi deklaracją zgodności . Podstawę odwołania stanowi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

II.	Ustalenia ekonomiczne

- Koszty dostawy ponoszone przez Wykonawcę

- Materiału (emulsja kationowa niemodyfikowana)

- Załadunku

- Transportu i rozładunku staraniem Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zmawiającego

- W przypadku kruszywa jeżeli będzie istniała możliwość załadunku na placu składowym Wykonawcy/kopalni koszt załadunku na pojazd Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za dostawę zgodnie z cena jednostkową wynikającą ze złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej, która to oferta będzie stanowiła załącznik do umowy.

- Podstawę rozliczeń finansowych będą stanowiły dokumenty WZ, a następnie poprawnie wystawione faktury przyjęte przez zmawiającego.

- Za zrealizowana dostawę Zmawiający zapłaci Wykonawcy w terminie określonym przez w formularzu oferty licząc od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej dokumentu księgowego faktury

- Fakturę należy składać najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.

- Ustalenia rzeczowe

- Przez okres realizacji umowy podpisanej w wyniku rozstrzygniętego postępowania na dostawę towaru, suma realizowanych sukcesywnie dostaw nie przekroczy maksymalnej kwoty brutto przeznaczonej na realizację zamówienia

- Materiał (C65B3 PU/RC- tzw. K1-65) powinien być przewożony takimi środkami transportu, których używanie nie wpłynie niekorzystnie na przewożone materiały, emulsja specjalistycznymi cysternami lub samochodami z bębnami, a kruszywo i workowana masa do stosowania na zimno samochodami skrzyniowymi.

- Dostawy powinny być zrealizowane w terminie nie dłuższym  7 dni od złożenia zamówienia. Zamówienie będzie składane przez Zamawiającego w formie pisemnej (e-mail, fax) lub telefonicznie.

- Dostawa towaru realizowana będzie okresowo, w odniesieniu do potrzeb bieżących  zamawiającego z zachowaniem ekonomicznego przejazdu transportu, jednak jednorazowa dostawa emulsji,  nie przekroczy 11 ton, a kruszyw naturalnych i masy do stosowania na zimno min 24 ton.

- Dostawa emulsji i masy do stosowania na zimno realizowana będzie transportem  Wykonawcy  na plac składowy Sekcji Służby Interwencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu , 06- 233 Jednorożec, ul. Warszawska 24A, w dni robocze w godzinach 7.00- 15.00 natomiast dostawa kruszywa naturalnego będzie realizowana transportem Wykonawcy na  plac składowy Sekcji Służby Interwencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu , 06- 233 Jednorożec, ul. Warszawska 24A lub plac składowy w Przasnyszu przy ul. Ruda 1.

- Częstotliwość dostawy towaru wstępnie określa się średnio jeden raz na miesiąc w sezonie robót remontowych (kwiecień- październik w zależności od panujących warunków atmosferycznych) przy czym faktyczna ilość dostawy będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego.

- Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie obowiązujących norm jakościowych odpowiednio do przedmiotu dostawy dla emulsji kationowej C65B3 PU/RC- tzw. K1-65 masy do stosowania na zimno oraz kruszywa naturalnego i pospółki.

- Wymagania jakościowe masy do stosowania na zimno

a)	Wykonawca zabezpieczy opakowania masy na zimno objętej zamówieniem przed uszkodzeniem podczas dostawy (załadunek, transport i rozładunek)

b)	Oferowana mieszanka masa na zimno ma zapewnić szybkie i trwałe naprawy nawierzchni bitumicznych przy jej użyciu (przygotowana do bezpośredniego zastosowania z opakowania) oraz doskonałą przyczepność do podłoża i wypełnienia ubytków. Nie wymaga się do stosowania przy remoncie nawierzchni ciężkiego sprzętu drogowego.

c)	Masa na zimno ma być odporna na deformacje i wykruszenia. Nie wymaga smarowania krawędzi ubytków nawierzchni oaz nadawania regularnego kształtu krawędziom.

-	Materiały wykorzystane do produkcji masy do stosowania na zimno:

-	Uziarnienie na bazie grysu kamiennego o frakcji 0=8mm

-	Zawartość pyłów max do 0,5%

-	Asfalt upłynniony spełniający wymagania PN-74/C-96173. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych z dodatkiem modyfikatorów.

d)	Jednolity wygląd

e)	Możliwość przechowywania przez okres co najmniej 9 miesięcy bez utraty jej właściwości fizyko-chemicznych

- Termin realizacji

Od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2018 roku.

- Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44113600-1 – bitum i asfalt

14212200-2 - kruszywo

Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane,  których wyrób budowlany jest stosowany

Krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;

Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane,  których wyrób budowlany jest stosowany

Krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;