PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego			               str. 4

- Kserokopia uprawnień projektanta				               str. 5-6

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności projektanta

do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa			               str. 7

- Kserokopia uprawnień sprawdzającego				               str. 8

- Kserokopia zaświadczenia o przynależności sprawdzającego

do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa			               str. 9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Podstawa opracowania 					             str. 12

- Stan istniejący                                                                                                                     str. 12

- Przedmiot i zakres opracowania					             str. 12-13

- Warunki gruntowo-wodne i opis geotechnicznych warunków posadowienia                    str. 13

- Obszar objęty inwestycją                                                                                                    str. 13

- Dane informacyjne i zagrożenia dla środowiska                                                                str. 13

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu			             str. 14

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  str. 16-21

- DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

- Decyzja z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

nr 963/D/TC-U/16 z dnia 21.12.2016 r.   				             str. 23-27

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia nr WROZ.MJ.6220.10.2016/2017 z dnia 08.03.2017 r.	             str. 28-35

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8/2017

z dnia 21.06.2017 r.						             str. 36-41

- Pozwolenie wodnoprawne nr ROŚ.6341.51.2017 z dnia 24.07.2017 r. 	             str. 42-46

- Postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

nr 1473/P/NZD/17 z dnia 19.06.2017 r.				             str. 47-48

- Uzgodnienie projektu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Warszawie Oddział Ostrołęka Inspektorat Przasnysz nr O/IPR-4105.58/12

z dnia 22.11.2017 r.						            str. 49

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1     - Plan orientacyjny                                                         	w skali b/s	             str. 51

Rys. nr 2     - Projekt zagospodarowania terenu			w skali 1:500          str. 52

Rys. nr 2a   - Projekt zagospodarowania terenu			w skali 1:500          str. 53

Rys. nr 2b   - Projekt zagospodarowania terenu			w skali 1:500          str. 54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot i zakres opracowania				             str. 57

- Stan istniejący						             str. 57

- Szczegółowe rozwiązania techniczne				             str. 57-60

- CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 3	-  Plan sytuacyjny				w skali 1:500          str. 62

Rys. nr 3a	-  Plan sytuacyjny				w skali 1:500          str. 63

Rys. nr 4	-  Przekrój A-A		 		w skali 1:100          str. 64

Rys. nr 5       -  Przekrój B-B				w skali 1:100          str. 65

DOKUMENTACJA Z BADAŃ GEOTECHNICZNYCH 	          str. 67-92

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2017r., poz. 1332), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji p.n.: „Rozbudowa istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele na terenie działek ewidencyjnych 
nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 położonych 
w obrębie geodezyjnym 0001 Chorzele, gmina Chorzele”, został opracowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Tomasz Mariusz Pajewski

upr. nr MAZ/0276/ZOOK/13

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający:

mgr inż. Henryk Nocoń

upr. nr 137/65/Ww

w specjalności inżynierii wodnej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele na terenie działek ewidencyjnych nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Chorzele, 
gmina Chorzele.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

- mapa do celów projektowych,

- wytyczne Inwestora.

- Stan istniejący.

Istniejące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieci energetyczne.

Istniejące urządzenia wodne:

- zbiornik retencyjny o pow. ok. 40555,0m2,

- rowy melioracyjne,

- groble.

- Przedmiot i zakres opracowania.

## Inwestor:

Powiat Przasnyski.

06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele na terenie działek ewidencyjnych nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Chorzele, gmina Chorzele.

Powyższe realizuje się poprzez budowę zbiornika retencyjnego o poniższych parametrach:

- głębokość max. 					- 2,9m

- głębokość min.						- 0,5m

- powierzchnia całkowita					- 112774,0m2

- powierzchnia dna z wyspami				- 89565,5m2

- powierzchnia dna bez wysp					- 85419,5m2

- pojemność zbiornika bez wysp				- 321000,0m3

- długość linii brzegowej					- 4962,0m

- powierzchnia lustra wody					- 102862,0 m2

- Warunki gruntowo-wodne i opis geotechnicznych warunków posadowienia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, ze względu na proste warunki gruntowo-wodne panujące na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

- Obszar objęty inwestycją

Inwestycja będzie prowadzona na działkach o nr ewidencyjnych: nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630, obręb 0001 Chorzele, i nie wymaga pozyskiwania dodatkowych gruntów oraz nie zmienia charakteru i funkcji działek ewidencyjnych. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje decyzja warunków zabudowy.

- Dane informacyjne i zagrożenia dla środowiska

- Dane informujące, czy teren planowanej inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Planowana inwestycja  nie znajduje się w obszarze objętym formami ochrony prawnej.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków, archeologiczną oraz w obszarze Natura 2000.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;

Nie dotyczy.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia, w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało żadnych zmian w stosunkach wodnych na przyległym terenie ani nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i wody podziemne.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dziennik Ustaw RP z dnia 18.01.2016 r. poz. 71) 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Planowana inwestycja realizowana na działkach o numerze ewidencyjnym 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576, 1630 położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Chorzele, będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na przedmiotowych działkach. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się przede wszystkim obiekty zlokalizowane na przedmiotowych działkach. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budowlanym.

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu wymagana przepisami Prawa budowlanego art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5.

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 2012 r., poz. 462 z późn. zmianami);

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

Obszar oddziaływania obiektu będącego przedmiotem opracowania mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany i nie wystąpią związane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddziaływania obiektu został oznaczony na planie zagospodarowania terenu.

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa zawierająca:

(wg Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

wg Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia.

- ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI.

Do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowiązany jest kierownik budowy.

Plan bioz należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

Zakres robót :

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele na terenie działek ewidencyjnych nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzele, gmina Chorzele.

Etapy realizacji :

- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopów z umocnieniem ścian),

Szczegółowy harmonogram robót należy bezwzględnie uzgodnić z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji występuje istniejące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa.

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieci energetyczne.

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać roboty związane z budową w/w obiektu:

- wykonywanie głębokich wykopów,

- wykonywanie wysokich nasypów.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowi ludzi mogą spowodować prace:

- których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości;

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi;

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym;

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

- roboty wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie z ruchem kołowym;

-    roboty prowadzone przy użyciu koparek i dźwigu.

Nie będą prowadzone roboty przy użyciu środków wybuchowych.

Nie będą prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- upadki osób z wysokości,

- upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów           (skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),

- środki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejeżdżające samochody),

- nadmierny hałas

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

- pożar, wybuch (powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji łatwopalnych),

Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

- SPOSÓB INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich 
w dzienniku szkoleń,

- prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  
i jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń.

- stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy

kierownik robót

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie szkolenia własnoręcznym podpisem.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE                                                           NIEBEZPIECZEŃSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W skład zaplecza budowy wchodzić będą:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracowników,

- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką 
i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy będzie podłączona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza będzie podłączona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy będzie ogrodzony z bramą wjazdowo-wyjazdową, ustawiona będzie tablica informacyjna, a całość terenu będzie oświetlona.

Ochrona placu budowy realizowana będzie poprzez firmę ochroniarską po godzinach pracy.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Strefę niebezpieczną  należy odgrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozów,

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez:

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach znajdujących się 
w sąsiedztwie robót,

- zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych,

- możliwie szybką ewakuację w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

- dziennik budowy – w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – w biurze kierownika budowy,

- protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie – 
w biurze kierownika budowy.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną  pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

C. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

D. CZĘŚĆ GRAFICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

E. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele na terenie działek ewidencyjnych nr 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/2, 572, 573, 574, 575, 576 i 1630 położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Chorzele, gmina Chorzele.

- Stan istniejący

Tereny, na którym planuje się prace inwestycyjne usytuowane są w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w centralnej części miejscowości Chorzele, na działkach 
o nr. ew. 569/4, 569/5, 569/6, 569/8, 569/17, 570, 571/1 i 571/2, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 587, 588, 589, 590 i 1630. Działki położone są w Strefie Gospodarczej w Chorzelach, w gminie Chorzele – obszar II, na powierzchni 20ha. Na w/w terenie znajdują się urządzenia wodne w postaci grobli, rowów melioracyjnych oraz zbiornika wodnego. Do istniejącego zbiornika doprowadzona jest droga dojazdowa asfaltowo-gruntowa wraz z chodnikiem oraz miejscami parkingowymi. Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kable energetyczne oraz linie energetyczne napowietrzne średniego oraz niskiego napięcia. Część linii energetycznych jest przebudowywana według oddzielnego opracowania projektowego.

Planuje się likwidację urządzeń wodnych w postaci grobli oraz rowu melioracyjnego. Rów melioracyjny przeznaczony do likwidacji częściowo położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (ok. 145 m), a częściowo poza w/w obszarem (ok. 107 m). Średnie wymiary rowu ziemnego przeznaczonego do likwidacji wynoszą: 1 metr szer. dna, ok. 1,5 m głębokości i ok. 5 m szerokości w górnej skarpie. Wymiary planowanej do usunięcia grobli wynoszą: długość ok. 90 m, szerokość ok. 14 m.

- Szczegółowe rozwiązania techniczne

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano rozbudowę zbiornika wodnego. Zbiornik pełnił będzie funkcję zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele. Maksymalna głębokość zbiornika wynosić będzie 2,9 m, minimalna to ok. 0,5 m. Zbiornik posiadał będzie zróżnicowane głębokości oraz nieregularny kształt. Projektowany zbiornik posiadał będzie powierzchnię ok. 112 774m2 (całkowita powierzchnia z wyspami). Powierzchnia dna przy głębokości 2,9m wynosi 89565,5m2. Wyspy posiadać będą powierzchnię 4146m2. Powierzchnia zbiornika bez wysp wynosi 85419,5 m2, natomiast jego pojemność ok. 321000 m3. Rzędna dna od 120,00m .n.p.m. do 119,10m. n.p.m., rzędna dna statyczna z terenem 122,00m. n.p.m (plaże). Głębokość zbiornika względem przyległego terenu wynosić będzie od 1.00m do 2,9m. n.p.m., głębokość względem plaż wynosić będzie od 0,00m. n.p.m. do 2,9m. n.p.m. Głębokość względem zwierciadła lustra wody od 0,00m. n.p.m. do 1,72m. n.p.m.,  głębokość względem plaż wynosić będzie od 0,00m. n.p.m. do 1,72m. n.p.m. Długość linii brzegowej wynosić będzie ok. 4962m (przy poziomie wody 120,92m. n.p.m.). Powierzchnia lustra wody – 102862m2, rzędna lustra wody to 120,82 m. n.p.m. Nachylenie skarp zbiornika od 1:1 do 1:2. Nachylenie spadku terenu przy plażach 1:4. Dla potrzeb planowanego zamierzenia wykonana została opinia hydrogeologiczna. 
wg opinii w dolinie rzeki Orzyc występują holoceńskie piaski rzeczne, torfy i namuły piaszczyste 
i gliniaste Łączna miąższość piaszczystych osadów rzecznych i wodnolodowcowych wynosi 10m. Pod osadami gliniastymi stwierdzono warstwę piasków i żwirów o ok. 10 m. Łączna miąższość osadów czwartorzędowych wynosi ok. 70m. W spągu osadów czwartorzędowych występują mioplioceńskie iły, mułki, piaski kwarcowe. W wyniku procesów glacitektonicznych deniwelacje stropu tych osadów są znaczne. Inwestor zakłada, że głębokość wody w projektowanym zbiorniku wodnym wyniesie ok. 2m. Wykonany zostanie wykop do którego dopłyną wody podziemne podrzędnego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Poziom ten drenowany jest przez rzekę Orzyc. 
W projektowanym zbiorniku gromadziły się będą wody podziemne, które w naturalny sposób spłyną w kierunku rzeki Orzyc. W normalnych warunkach funkcjonowania zbiornika nie istnieje możliwość, aby wody powierzchniowe infiltrowały do warstwy wodonośnej.

Skarpy zbiornika powyżej poziomu lustra wody należy obsiać trawą. W celu ochrony skarp przed bobrami, zaprojektowano umocnienie linii brzegowej, za pomocą siatki stalowej ocynkowanej powlekanej tworzywem z PCV. (skarpy zlokalizowane w sąsiedztwie rzeki Orzyc, skarpy wysp oraz cypli). Rzędna terenu w miejscu planowanego zbiornika to ok. 122 m n.p.m. Powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie ok. 66 000 m2. Urządzenie wodne zostanie wykonane metodą wykopu otwartego. Budowa urządzenia wodnego wymagać będzie prowadzenia prac polegających na wykopaniu zbiornika i dostosowaniu skarp do nachylenia, przygotowaniu, zagęszczeniu 
i wyrównaniu podłoża. Grunt pozyskany w wyniku rozbudowy istniejącego zbiornika wykorzystany zostanie dla potrzeb ukształtowania terenów wokół zbiornika, w celu zabezpieczenia ziemi z urobku przed osuwaniem, zastosować należy elementy gabionowe wypełnione tłuczniem. Pierwszym etapem podejmowanych prac będzie wytyczenie kształtu planowanego zbiornika. Urządzenie wodne będzie miało nieregularny kształt (długość linii brzegowej ok. 4962m). Następnym etapem budowy zbiornika będzie usunięcie wierzchniej warstwy ziemi. Budowa przedmiotowego urządzenia wodnego będzie polegała na wykonaniu wykopu (usunięciu mas ziemi przy użyciu odpowiedniego sprzętu) oraz właściwe ukształtowanie dna oraz brzegów. Wykopy rozpoczną się od środka planowanego zbiornika. W trakcie wykopów ukształtowane zostanie nachylenie skarp stawu. W dalszej kolejności podłoże wykonanego wykopu zostanie oczyszczone z  ostrych kamieni i korzeni. Następnym etapem pracy będzie zagęszczanie dna i skarp czaszy zbiornika. W celu ochrony przed uszkadzaniem zbiornika przez bobry zaprojektowano umocnienia skarp siatką stalową ocynkowaną, powlekaną tworzywem PCV w kolorze zielonym. Ostatnim elementem przeprowadzonych prac będzie obsianie skarp stawu (powyżej lustra wody) trawą 
i odczekanie, aż poziom wody w zbiorniku się podniesie. Ponadto zamierza się budowę trzech plaż nad wodą, poprzez wymianę gruntu na piasek do budowy plaż oraz niwelację terenu. Dno zbiornika w sąsiedztwie plaż oraz do głębokości 1,0m zabezpieczyć za pomocą mat bentonitowych.

W ramach realizacji inwestycji zamierza się wykonanie urządzeń wodnych w postaci 4 przepustów rurowych. Projektowane przepusty zaprojektowano z rur z PE-HD o średnicy 500mm.

Na terenie planowanej inwestycji, zaprojektowano elementy architektoniczne w postaci klifu 
o wysokości ok. 5,0m, znajdującego się na jednym z projektowanych cypli. Projektowany klif wykonać za pomocą elementów gabionowych wypełnionych tłuczniem, obsiać trawą oraz nasadzić rośliny tworzące żywopłot, według załączonych rysunków.

Planowana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na wody powierzchniowe 
i podziemne oraz na tereny sąsiednie. Ze względu na wykonanie prac zgodnie operatem wodnoprawnym oraz pozwoleniem na budowę, a także krótki czas prac nie będą one miały wpływu na wody powierzchniowe, podziemne oraz na tereny przyległe.

Przewidziany do rozbudowy zbiornik wodny zasilany będzie poprzez wody podziemne.

W razie pojawienia się takiej potrzeby zbiornik wodny będzie czyszczony 
i konserwowany w celu zachowania jego drożności. Jego przebudowa nie przyczyni się zatem do powstania zastoisk wody.

Przewidywane do wykonania prace uzgodnione zostały z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, częściowo położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, ponieważ technologia robót oraz ich charakter nie będą miały wpływu na realizację działań związanych 
z ochroną przed powodzią.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej postanowieniem z dnia 19-06-2017 roku uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy zbiornika 
w Chorzelach. RZGW określa, że ocena stanu faktycznego dokonana przez organ wskazuje, że realizacja planowanego przedsięwzięcia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, nie będzie utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, albowiem zarówno technologia robót, jak również ich charakter nie będą miały wpływu na realizację działań związanych z ochroną przed powodzią.

Biorąc powyższe pod uwagę określa się, że przedmiotowe zamierzenie nie będzie miało szkodliwego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz na tereny sąsiednie.

Całość robót wykonać należy zgodnie obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca powinien opracować harmonogram oraz organizację robót.

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rozwiązania przyjęte
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy o tym fakcie powiadomić projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego – jeżeli zostanie ustanowiony.

Oferenci przed złożeniem oferty są zobowiązani do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu niezbędnych robót do wykonania zadania oraz weryfikacji założeń projektowych.

Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą się bądź wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych.

Ustala się, że cena za wykonanie robót obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, opisach w dokumentacji, prace uwzględnione lub nieuwzględnione w kosztorysach i instrukcjach, lecz również i te prace, które 
w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie.

Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień 
w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów, warunków prowadzenia robót itp.

- Niniejszy projekt budowlany zawiera podstawowe założenia projektowe, w celu prawidłowego wykonania robót zawartych w projekcie, zaleca się aby wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonał projekt wykonawczy i uzgodnił go z Inwestorem.

F. CZĘŚĆ GRAFICZNA