Część III

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługi odśnieżania dróg powiatowych

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług przy akcji zimowego utrzymania dróg polegających na odśnieżaniu dróg, poboczy, chodników, parkingów i zatok oraz zwalczanie śliskości drogowej.

Cel usługi to zredukowanie niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego spowodowanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym na drogach powiatowych Powiatu Przasnyskiego.

Zakres zamówienia będzie obejmował:

- Odśnieżanie jezdni na całej szerokości łącznie z poboczem drogi:

- Zwalczanie śliskości wg standardów i zaleceń Zamawiającego poprzez posypywanie jezdni materiałami do zwalczania śliskości drogowej:

-	usuwania i rozpychania zasp śnieżnych;

-	poszerzania odśnieżanych odcinków dróg;

-	zwalczanie śliskości drogowej poprzez posypywanie środkami do zwalczania śliskości drogowej

- Użycie sprzętu ciężkiego do:

-	usuwania i rozpychania zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem patrolowym;

-	poszerzania odśnieżanych odcinków dróg;

-	usuwania nabojów śnieżnych, lodowych, zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu;

-	przebijania się przez nieprzejezdne odcinki drogowe;

-	usuwania śniegu poza pobocza;

- Odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającymi ciągów pieszych

-	usuwanie zalegającego śniegu z ciągów pieszych;

-	posypywanie ciągów pieszych materiałami uszorstniajacymi;

-	załadunek i wywożenie zalegającego śniegu poza ciąg pieszych

- Dostawa piasku frakcji 0-2mm na plac składowy Zamawiającego pod adresem ul. Ruda 1 w Przasnyszu lub ul. Warszawska 24 w Jednorożcu

- Utrzymanie dyspozycyjności sprzętu

Ze względu na wielkość i złożoność przedmiot zamówienia podzielono na części:

Część 1

Świadczenie usług przy akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy 5 kompletnych zestawów Wykonawcy (nośnik sprzętu, solarko-piaskarka, pług odśnieżny średni). W ramach części Wykonawca zapewni dyspozycyjność sprzętu przez okres maksymalnie okres trzech dni od dnia zakończenia pracy sprzętu.

Prognozowana ilość  nie więcej niż 3000 roboczogodzin

Część 2

Świadczenie usług przy akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy sprzętu ciężkiego. W ramach części Wykonawca zapewni dyspozycyjność sprzętu przez okres maksymalnie okres trzech dni od dnia zakończenia pracy sprzętu.

Asortyment wykorzystywanego sprzętu:

- 1 pojazd o mocy silnika co najmniej 100 kM wyposażonego w pług ciężki obustronny

- 2 pojazdy tj. ładowarki o minimalnej mocy silnika 120kM pojemności łyżki załadunkowej co najmniej 2,0 m³ (wyposażone w pług ciężki obustronny)

- 2 pojazdy tj. ładowarki o minimalnej mocy silnika 140kM pojemności łyżki załadunkowej co najmniej 2,5 m³ (wyposażone w pług ciężki obustronny)

Łączna prognozowana ilość roboczogodzin - nie więcej niż 750

Część 3

Świadczenie usług przy akcji zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu Przasnyskiego przy pomocy 1 pojazdu wyposażonego w pług wirnikowy. W ramach części Wykonawca zapewni dyspozycyjność sprzętu przez okres maksymalnie okres trzech dni od dnia zakończenia pracy sprzętu.

Łączna prognozowana ilość roboczogodzin - nie więcej niż 100

Część 4

Świadczenie usług przy odśnieżaniu i posypywaniu materiałami uszorstniającymi ciągów pieszych

Wykonawca usługi wykona za pomocą pojazdu mechanicznego wyposażonego w pług odśnieżny, pług wirnikowy, szczotkę odgarniającą lub inne urządzenie o podobnej efektywności pracy. Zalegający śnieg wykonawca własnym staraniem usunie poza obszar świadczenia usługi w miejsce które nie będzie zagrażało ruchowi drogowemu.

Prognozowana ilość roboczogodzin - nie więcej niż 100

Część 5

Dostawa piasku frakcji 0-2mm

Dostawa piasku przesiewanego o frakcji 0-2mm na plac składowy Zamawiającego pod adresem ul. Ruda 1 w Przasnyszu lub ul. Warszawska 24 w Jednorożcu . Dostawa zostanie zrealizowana transportem wykonawcy.

Prognozowana wielkość dostawy nie więcej niż 2400 ton

II. Słownik pojęć

- Poprzez następujące pojęcia Zamawiający rozumie:

- Kompletny zestaw Wykonawcy – nośnik, solarko-piaskarka, pług średni

- Nośnik – pojazd – samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej min 15 T wyposażony w ramę nośną lub skrzynię ładunkową na którym można zamontować solarko-piaskarkę oraz czołownicę do zamontowania pługu średniego. Układ napędowy powinien zapewnić długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika.

- Solarko-piaskarka – urządzenie mechanicznego rozsypywania materiałów do zwalczania śliskości

- Pług średni – pług odśnieżny, lemieszowy (wyposażony w gumowe lemiesze), jednostronny o masie własnej min 450 kg, pług sterowany z kabiny, docisk pługa do jezdni mechaniczny za pomocą niezależnego systemu, szerokość robocza pługa

- Pług ciężki – pług odśnieżny ciężki obustronny lub jednostronny o masie własnej min 700 kg. Zamawiający dopuszcza zamiennie dla pługu ciężkiego stosowanie pługu wirnikowego o min szerokości roboczej 2 m

- Dyżurny – osoba odpowiedzialna za zlecanie, koordynację i kontrolę usług zimowego utrzymania dróg

- Koordynator akcji zud – osoba odpowiedzialna za globalna koordynację akcji zud ze strony Zamawiającego

- Akcja ZUD – akcja zimowego utrzymania dróg

- Materiały sypkie – materiały do zwalczania śliskości drogowej (sól) oraz materiały uszorstniajace (mieszanina piasku z sola 4%)

- Pojazd patrolowy – kompletny zestaw wykonawcy

- Sprzęt ciężki – pojazdy wyposażone w pług odśnieżny ciężki lub pług wirnikowy

- Stan dyspozycyjności – jest to okres czasu w którym Wykonawca zapewnia gotowość oferowanego sprzętu do pracy. Maksymalny wymiar dyspozycyjności wynosi 3 dni, za który otrzyma wynagrodzenie stanowiące 10% ceny jednostkowej za jedną roboczo-godzinę wynikającą z kosztorysu ofertowego na każdy z zaoferowanych pojazdów. Przy czym wezwanie Wykonawcy do świadczenia usług przy zimowym utrzymanie dróg przerywa stan dyspozycyjności.

- Sezon zimowy – przez pojęcie to należy rozumieć czas w którym prowadzona jest akcja zimowego utrzymania dróg tj. od dnia podpisania umowy do 15.04.2018 oraz od 01.11.2018 roku do 15.04.2019 roku

III. Ustalenia rzeczowe

- Wszystkie pojazdy biorące udział w akcji zimowego utrzymania będą wyposażone w pomarańczowe lampy ostrzegawcze w myśl ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. 108, poz. 908 z poźn. zm.)

- Usługi dla wszystkich części będą realizowane sprzętem i personelem Wykonawcy.

- Sprzęt biorący udział w akcji ZUD będzie sprawny technicznie. Każdą awarię Wykonawca usuwa we własnym zakresie. W przypadku dłuższej niesprawności sprzętu Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych do tego który uległ awarii w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii do Dyżurnego.

- Wykonawca wyposaży sprzęt biorący oraz obsługę biorącą udział w akcji zimowego utrzymania dróg w:

- sprawny pojazd, pług odśnieżny i solarko-piaskarka

- paliwo oraz sprawny osprzęt

- sprawny i naładowany telefon komórkowy z aktywnym numerem

- łańcuchy w przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych

- liny holownicze

- tachografy

- Na czas pracy przy zimowym utrzymaniu dróg Wykonawca podstawia pojazdy zaopatrzone w paliwo, a w przypadku braku uzupełnianie we własnym zakresie. Na wypadek pracy pojazdu w niskich temperaturach wykonawca zobowiązany jest zapewnić paliwo zimowe w ilościach zapewniających ciągłość pracy sprzętu.

- Średnia prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków atmosferycznych i wynosi od 15-40 km/h. Przy czym koordynator akcji zud będzie sprawdzał na bieżąco prędkość jazdy pojazdów Wykonawców i będzie ją korygować zależnie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający może zalecić zwiększenie prędkość pracy pługów odśnieżnych, jeżeli uzna, że warunki pogodowe na to pozwalają. W przypadku nie stosowania się do zaleceń koordynatora zud dot. zwiększenia prędkości pracy pługów odśnieżnych Wykonawca może zostać obciążony karami umownymi.

- Wykonawca podstawia się z określoną ilością sprzętu gotowego do użycia maksymalnie w ciągu 2 godzin od telefonicznego lub e-mailowego wezwania przez dyżurnego.

- Zamawiający będzie każdorazowo określał dokładnie lokalizację i zakres usługi.

- Ilość jednostek sprzętowych oraz czas ich pracy będzie uzależniony od panujących warunków atmosferycznych tj. Zamawiający nie gwarantuje ciągłości zatrudnienia, a w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (intensywne opady, zamiecie, zawieje, opadu marznącego deszczu) sprzęt może pracować całodobowo.

- W przypadku pracy ciągłej Wykonawca winien jest podstawić sprzęt na godzinę 4:00 po wcześniejszym wezwaniu przez dyżurnego w celu przyjęcia dyspozycji.

- Usługi będą prowadzone przez 7 dni w tygodniu niezależnie od wypadających dni wolnych oraz świąt.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały sypkie do zimowego utrzymania dróg:

- Sól - dostępna na placu składowym ul. Ruda 1 w Przasnyszu

- Mieszaninę piasku z solą 30% i 50% - dostępna na placu składowym ul. Ruda 1 w Przasnyszu lub ul. Warszawska 24 w Jednorożcu

- Mieszaninę piasku z solą 4% - dostępna na placach składowych w promieniu do 10 km od Przasnysza (tj. m. Grójec 9)

- Wykonawca informuje dyżurnego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy, a także jest zobligowany do informowania dyżurnego o awariach sprzętu, przerwach w realizacji świadczenia usługi oraz o różnych zdarzeniach występujących na drogach powiatowych, a wpływających na bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. zaspy, gołoledź, zablokowany przejazd itd.)

- Zamawiający dopuszcza możliwość usuwania zalegającego śniegu samą łyżką tj. :

1) Wykonawca zostanie poinformowany o konieczności pracy pojazdu bez pługa odśnieżnego ciężkiego

2) Wskazane zostanie miejsce pracy

Lub w nagłych przypadkach na miejscu świadczonej usługi operator zostanie poproszony do zdemontowania pługa ciężkiego i pracą samą łyżką, następnie po wykonanej pracy ponowne zamontowanie pługa odśnieżnego i dalszą nim pracę

- Zamawiający będzie prowadził kontrolę jakości i postępu prac wykonywania usługi oraz rozporządzania wykorzystywanego sprzętu, zlecenia prac na bieżąco.

- Zamawiający będzie prowadził kontrolę jakości i ilości wykonanych prac w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości drogowej w sposób wyrywkowy i na bieżąco. Odebrane zostaną usługi:

1) zlecone przez dyżurnego,

2) których jakość nie budzi zastrzeżeń

3) wykonane i rozliczone na podstawie raportów z systemu GPS Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach na podstawie tachografów z pojazdów Wykonawcy

- W razie stwierdzenia złej jakości wykonanych usług Wykonawca wykona je ponownie na własny koszt.

Poprzez złą jakość świadczonej usługi zamawiający rozumie niedokładne odśnieżanie w przypadku:

- pracy solarko-piaskarek pozostawianie na jezdni śniegu, błota pośniegowego spowodowane nieodpowiednim dociskiem pługa do jezdni, niedostatecznie szerokie rozgarnianie zalegającego śniegu wynikające z standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych, brak posypywania środkami do zwalczania śliskości lub niedostateczna ilość środków do zwalczania śliskości rozsypywana przez solarko-piaskarki

- pracy sprzętu ciężkiego niedokładne rozgarnianie śniegu, pozostawianie na jezdni brył i nabojów śnieżnych, zbyt wąskie rozgarnianie zalegającego śniegu

- Na sprzęcie biorącym udział w akcji ZUD zamontowane zostaną nadajniki GPS. Urządzenia GPS, ich serwis oraz montaż i demontaż na pojazdach zapewnia Zamawiający. Brak pracy nadajnika GPS może stanowić przeszkodę w możliwości rozliczenia czasu pracy pojazdów biorących udział w akcji zimowego utrzymania dróg.

- Zaleca się aby Wykonawca (części 2-4) po Wezwaniu przez dyżurnego postawił się do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu ul. Gdańska 4 lub w Jednorożcu ul. Warszawska 24 w celu ustalenia zakresu ilościowo rzeczowego.

- Dostawa piasku frakcji 0-2 mm będzie realizowana sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego. Każda dostawa piasku będzie zlecana telefonicznie lub pisemnie przez koordynatora akcji ZUD.

- Zły jakościowo towar tj. jest piasek frakcji 0-2 mm zostanie wymieniony na koszt Wykonawcy na piasek o właściwych parametrach. Przez właściwe parametry Zamawiający rozumie brak zawartości nad ziarna (tj. kamieni i grudek większych niż 2 mm), brak zaglinienia piasku, zbrylenia, zanieczyszczeń biologicznych i fizycznych. Ocena jakości piasku będzie dokonywana wzrokowo i poprzez dotyk.

IV. Ustalenia ekonomiczne

- Jednostka rozliczeniowa:

- 1 roboczo-godzina (przez roboczo-godzinę Zamawiający rozumie czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia) – część 1-4;

- 1 tona – część 5.

- Dyspozycyjność w zakresie części 1-4 tj. równowartość 10% wartości oferowanej ceny jednostkowej za każdy z pojazdów w zakresie danej części za każdy dzień w którym pojazdy Wykonawcy nie pracują

- Wartość roboczo-godziny zawiera wszystkie koszty związane z prowadzeniem usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych. W cenę wlicza się:

•	koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia pracy wskazanego przez dyżurnego

- koszt dojazdu do miejsca załadunku materiałów do zwalczania śliskości na drogach

•	usługę faktycznego odśnieżania tj. płużenia

•	posypywania miejscowego (zwalczania śliskości)

•	sypania ciągłego w razie konieczności

•	jednoczesnego odśnieżania i sypania

•	koszt dojazdu na wskazane miejsce w celu montażu nadajnika GPS, koszt montażu samego urządzenia ponosi Zamawiający

•	koszt zużycia paliwa

•	koszty eksploatacyjne sprzętu i naprawy w razie awarii (np. zużycia gumowych lemieszy, łańcuchów itd.)

•	koszty obsługi pojazdów

•	koszty eksploatacji tel. komórkowych używanych do kontaktu z dyżurnymi

- koszty posiadania wymaganych prawem ubezpieczeń mienia i osób,

- koszty posiadania ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności

- koszty ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie świadczenia usługi.

- koszty towaru tj. piasku o frakcji 0-2mm i dostawy na plac składowy Zamawiającego.

- Oferowana cena obejmuje wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy.

- Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za stan dyspozycyjności wg następujących zasad:

- Wynagrodzenie wynikające za stan dyspozycyjności stanowić będzie iloczyn 10% ceny jednostkowej za jedną roboczo-godzinę wynikającą z kosztorysu ofertowego na każdy z zaoferowanych pojazdów i liczby dni objętych stanem dyspozycyjności.

- Stan trwania dyspozycyjności może trwać nie dłużej niż 3 dni liczone od dnia zakończenia pracy sprzętu.

- Wynagrodzenie liczone będzie jednorazowo za każdy dzień w okresie czasu obowiązywania dyspozycyjności.

- Wezwanie Wykonawcy do pracy przerywa stan dyspozycyjności.

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem mienia prywatnego i publicznego. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem usługi dojdzie do szkody na własności prywatnej lub publicznej Wykonawca na własny koszt naprawi lub odtworzy tę własność.

- Rozliczenie wykonanej usługi: roboczo-godzinę zaczyna się naliczać od momentu załadunku na placu składowym lub przyjęcia zlecenia pracy do dyżurnego akcji zud dla sprzętu ciężkiego, a kończy się z chwilą przekazania dyżurnemu informacji o zakończeniu pracy sprżetu.

- Rozliczenia finansowe za świadczenie usług przy akcji zud odbywały się będą w cyklach miesięcznych na podstawie specyfikacji usług w oparciu o system monitoringu samochodów (GPS).

IV. Termin realizacji

Termin realizacji umowy rozpocznie się od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2018 r oraz od dnia 01.11.2018 r do 15.04.2019 r lub od podpisania umowy do wcześniejszego wykorzystania kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

V. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.3A ustawy pzp (zatrudnianie osób na umowę o pracę)

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania przedmiotu zamówienia, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) świadczeniu usług u Wykonawcy lub Podwykonawcy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.). Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności m.in.:

- Kierowania pojazdami (kierowcy samochodów ciężarkowych, ciągników, operatorzy koparek, koparoko-ładowarek, ładowarek itp.)

- Ręcznego odśnieżania i zwalczania śliskości (pracownicy fizyczni)

Inne

określenie kodu CPV (głównego, dodatkowego)

90630000-9 Usługi odśnieżania

90620000-2 Usługi usuwania oblodzeni

14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Załączniki

- Mapa sieci dróg powiatowych

- Standardy i wykaz dróg w podziale na standardy

- D-10.10.01b ogólne specyfikacje techniczne, odśnieżanie drogi

Opis przedmiotu uszczegółowia załączona ogólna specyfikacja techniczna odśnieżanie drogi oraz standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych.