Załącznik Nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze sprzedażą ruchomych środków trwałych na terenie dróg powiatu przasnyskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w związku ze sprzedażą ruchomych środków trwałych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do sprzedaży ruchomych środków trwałych

Do wykonywania robót należy stosować:

- piły mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania, rozdrabniania karpiny i innych elementów kwalifikowanych, jako odpady do obiegu wtórnego surowcem drzewnym,

- spycharki,

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z usuwaniem karp

- samochody do wywozu uzyskanego surowca z miejsca sprzedaży ruchomych środków trwałych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Dłużyce pozyskać, policzyć i przewozić transportem samochodowym. Karpinę, młodnik oraz gałęzie należy rozdrobnić i obmierzyć do rozliczenia finansowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane ze sprzedażą ruchomych środków trwałych obejmują wycięcie drzew, usuniecie i rozdrobnienie karpiny, usunięcie i rozdrobnienie młodnika oraz rozdrobnienie gałęzi i wywiezienie ich poza teren DP.

Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie, jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności sprzedaży ruchomych środków trwałych -usunięcia

Roślinności.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych ze sprzedażą ruchomych środków trwałych jest:

- dla drzew – 1 ha

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie drzew,

- wywiezienie dłużyc,

- rozdrobnienie, gałęzi, odrostów i karp korzeniowych i zagospodarowanie we własnym zakresie,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.