Załącznik Nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie rozbiórki drewnianego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze ewidencyjnym 36, numer porządkowy 81, położonego na działce nr 96, wieś (obręb) Obrąb, gm. Przasnysz.

Dane techniczno-użytkowe budynku:

- Budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

- Wymiary zewnętrzne: 17,7 m x 9,7 m

- Powierzchnia zabudowy: 171,7 m2

- Powierzchnia użytkowa: 121,0 m2

- Kubatura: 600,9 m3

- Ilość lokali mieszkalnych: 4 bez łazienek

- Fundamenty: płytki z cegły ceramicznej pełnej

- Ściany nadziemia: szkielet drewniany – słupy, podwaliny, oczepy, zastrzały oraz suprema i trzcina, kominy murowane z cegły ceramicznej

- Stropodach: wiązary kratowe deskowe typu barakowego

- Pokrycie dachu: papa na deskach, bez obróbek blacharskich

- Wykończenie ścian i sufitów: tynki cementowo-wapienne na trzcinie, podbitka sufitów z luty pilśniowej twardej.

- Podłogi i posadzki: w pomieszczeniach mieszkalnych – deski na lagarach, w korytarzu posadzka cementowa

- Okna: PCV, drewniane podwójne

- Drzwi: drewniane deskowe i płytowe

- Instalacje: wodociągowe, elektryczna oświetleniowa

- Ogrzewanie: piecykami metalowymi

- Teren działki wokół budynku jest porośnięty trawą, chwastami i różnymi krzakami samosiejkami, bez ogrodzenia i utwardzonych dojść dojazdu.

- Budynek został wyłączony z użytkowania zgodnie z wydanymi decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu PINB 7356-19/08/2008 z dnia 6-IX-2008r. i PINB.7356 19/10/2008/07/2009/06/2010/05/2011 z dnia 27-05-2011 r.

Rozbiórka powyższego budynku polegać będzie na:

- Zabezpieczeniu terenu podczas rozbiórki przed wejściem osób trzecich

- Całkowitej rozbiórce drewnianego budynku mieszkalnego polegającego na: rozbiórce dachu i więźby dachowej, rozbiórce stropów, rozbiórce podłóg i ścian, rozbiórce fundamentów oraz piwnic, wywiezienie gruzu, śmieci i materiałów rozbiórkowych z terenu nieruchomości.

- Wykarczowanie krzaków z otoczenia budynku dla którego nie jest wymagana zgoda na usunięcie.

- Wyplantowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku i uprzątnięciu otoczenia wokół budynku oraz obsianie wyplantowanego terenu trawą.

- Wykonanie rozbiórki drewnianego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o numerze ewidencyjnym 39, numer porządkowy 82, położonego na działce nr 96, wieś (obręb) Obrąb, gm. Przasnysz.

Dane techniczno-użytkowe budynku:

- Budynek parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

- Wymiary zewnętrzne: 25,9 m x 9,7 m

- Powierzchnia zabudowy:251,2 m2

- Powierzchnia użytkowa: 187,0 m2

- Kubatura: 879,3 m3

- Ilość lokali mieszkalnych: 6 bez łazienek

- Fundamenty: płytki z cegły ceramicznej pełnej

- Ściany nadziemia: szkielet drewniany – słupy, podwaliny, oczepy, zastrzały oraz suprema i trzcina, kominy murowane z cegły ceramicznej

- Stropodach: wiązary kratowe deskowe typu barakowego

- Pokrycie dachu: papa na deskach, bez obróbek blacharskich

- Wykończenie ścian i sufitów: tynki cementowo-wapienne na trzcinie, podbitka sufitów z luty pilśniowej twardej.

- Podłogi i posadzki: w pomieszczeniach mieszkalnych – deski na lagarach, w korytarzu posadzka cementowa

- Okna:  PCV, drewniane podwójne

- Drzwi: drewniane deskowe i płytowe

- Instalacje: wodociągowe, elektryczna oświetleniowa

- Ogrzewanie: piecykami metalowymi

- Teren działki wokół budynku jest porośnięty trawą, chwastami i różnymi krzakami samosiejkami, bez ogrodzenia i utwardzonych dojść dojazdu.

- Budynek został wyłączony z użytkowania zgodnie z wydanymi decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Przasnyszu PINB 7356-19/08/2008 z dnia 6-IX-2008r. i PINB.7356 19/10/2008/07/2009/06/2010/05/2011 z dnia 27-05-2011 r.

Rozbiórka powyższego budynku polegać będzie na:

- Zabezpieczeniu terenu podczas rozbiórki przed wejściem osób trzecich

- Całkowitej rozbiórce drewnianego budynku mieszkalnego polegającego na: rozbiórce dachu i więźby dachowej, rozbiórce stropów, rozbiórce podłóg i ścian, rozbiórce fundamentów oraz piwnic, wywiezienie gruzu, śmieci i materiałów rozbiórkowych z terenu nieruchomości.

- Wykarczowanie krzaków z otoczenia budynku dla którego nie jest wymagana zgoda na usunięcie.

- Wyplantowanie terenu po dokonanej rozbiórce budynku i uprzątnięciu otoczenia wokół budynku oraz obsianie wyplantowanego terenu trawą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, przestrzegając przy tym przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 stycznia 2014 t o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.)

- W budynkach nie stwierdzono materiałów posiadających azbest.

- W ofercie należy podać całkowitą cenę za rozbiórkę budynków wraz z wywozem materiału rozbiórkowego w całości nienadającego się do dalszego wbudowania, z ewentualną opłatą za wysypisko śmieci i utylizację tych materiałów oraz kosztów zagospodarowania terenu po dokonanej rozbiórce.

- Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu i zabezpieczenie terenu i terenów sąsiednich, przed przedostaniem się elementów rozbieranych budynków.

- Dodatkowe informacje:

- Prace powyższe powinny być wykonane zgodnie z zakresem prac, wskazówkami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia materiał i sprzęt potrzebny do wykonania zadania.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy wraz z zabezpieczeniem terenów sąsiednich przed przedostaniem się elementów rozbieranego budynku.

Rozliczenie robót wg. ceny umownej zawartej w ofercie i sporządzonej umowie, po całkowitym zakończeniu zadania wraz z uporządkowaniem placu budowy, po komisyjnym odbiorze robót.

S T A R O S T A

/-/ mgr inż. Zenon Szczepankowski